نکات مهم درطراحی واجرای چکدمها

1 -انواع مختلف چکدمها با هدف تثبیت بستر وکنترل سیلاب احداث میگردند . ( احداث                                                                چکدمها باعث افزایش عرض بستر وشعاع هیدرولیکی کوچکتر ونهایتا تنش برش کمتر ورسوبگذاری و تعدیل شیب میگردد.

2- چکدمها در دو گروه عمده بندهای اصلاحی وبندهای رسوبگیر احداث میگردند بندهای اصلاحی برای تثبیت پروفیل طولی بستر آبراهه وجلوگیری ازکنش وافزایش رسوبگذاری وبندهای رسوبگیر جهت تله اندازی رسوبات ونیز بعضی اوقات جهت تقلیل پیک جریان احداث میگردند .)

3-چکدمها عموما در مناطق پرشیب ونسبتا غیر قابل دسترسی که استفاده از ماشین آلات سنگین درآن مناطق امکان پذیر نیست احداث میگردند .

4-چکدمهای سنگی شامل چکدمهای خشکه چین ، گابیونی وملاتی میباشند .

5-سنگ مورد استفاده درچکدمهای سنگی باید ازنوع سخت بوده ودرمقابل هوازدگی وسایر عوامل شیمیایی به قدر کافی مقاوم باشند .

6-جهت ایجاد پایداری درمقابل نیروهای هیدرولیکی ازسنگهای باابعاد بزرگتر باید استفاده نمود .

7-درچکدمهای گابیونی ، قطر پاره سنگها باید حداقل 5/1 برابرچشمه های گابیونی باشد .

8-ابعاد سنگها باید به نحوی انتخاب شوند که وزن مخصوص یکنواختی راایجاد کنند .

9-در هنگام احداث بندهای خشکه چین باید توجه داشت که سنگهای بزرگتر در قسمت میانی سرریز وسنگهای کوچکتر در سایر قسمتها استافاده گردند .

10-برای ساختن کف حوضچه آرامش یا کف بند باید از سنگهای با قطر حداقل 20 سانتیمتراستفاده نمود وآنها را به نحوی در کف حوضچه قرار داد که دارای کمترین خلل وفرج درسطح حوضچه باشند .

11- دراجرای چکدمهای خشکه چین ازسنگهای گوشه دار استفاده گردد .واستفاده از سنگهای گرد باعث کاهش پایداری میگردد.

12-تجربیا ت نشان میدهد که وزن مخصوص واقعی سنگهای بکار رفته در چکدمهای سنگی بین 2000تا 2900 کیلوگرم برمترمکعب ووزن مخصوص ظاهری آن بین 1200تا 1900 کیلوگرم برمترمکعب است .

-13توری های فلزی مورداستفاده درسازه های گابیونی همواره باید دارای پوشش ویژه ای     باشندکه آنها را درمقابل زنگ زدگی وخوردگی ناشی ازاثرات موادشیمیایی محافظت نماید .

14 -مقاومت کششی سیم های بکاررفته درگابیون باید بین 3800تا 5000 کیلوگرم      برسانتیمترمربع باشد

15- ابعاد چشمه های توری بنا برمشخصات کارخانه ونیاز طراحی تعیین میشوددرهرحال گره های توریها بایدحداقل دارای سه پیچ باشد .

16-عمرمفید سیم های بکار رفته درگابیون حداکثر 15 سال است که باید درهنگام طراحی توجه نمود وقبل ازاتمام این دوره باید محل مورد نظرکاملا تثبیت گردد.

17-جهت جلوگیری از گیر کردن شاخه های درختان وکاهش ظرفیت گذردهی سرریز ها توصیه میگردد که روی تاج سرریزها با یک روکش بتنی محافظت گرددتوصیه میگرددکه -اجرای این کار چندماه پس از بهره برداری ازسازه که نشست کافی در آن صورت گرفته شده باشد انجام گیرد.

18--درمناطقی که خطرریزش سنگها دراثرسیل ویاسایرعوامل وجود دارد اجرای روکش بتنی روی تاج ودیواره های سراب سازه جهت محافظت درمقابل نیروهای دینامیکی ضروری میباشد .

19-هرمترسیم گابیون قادر به تحمل پنج تن بار بدون تغییر شکل میباشد ،لذا باید درهنگام طراحی واجرا نسبت به این مساله توجه نمود .

20-ملات مورد استفاده درسازه های سنگی ملاتی حداقل دارای250 کیلو گرم سیمان درهرمترمکعب ملات است .

-21جهت جلوگیری ازنفوذ آب به داخل بند های سنگی ملاتی وخوردشدن ملات ومسائل ناشی از یخ زدگی آب در بدنه بندهای ملاتی ضروری است که  سراب این نوع بندها با یک روکش سیمانی (پلاستر) محافظت گردد.

22-جهت محافظت پایاب بندهای ملاتی ونیز حفظ ظاهر وآراستگی ،باید پایاب سازه های ملاتی حتما بند کشی گردد.

23-تعبیه درز انبساط درسازه های سنگی ملاتی که بیش ازده متر طول دارند الزامی است .

24-پرکردن درزانبساط بوسیله دوغاب سیمان مجاز نمیباشد واین فاصله توسط مصا لح مناسب ونرم وانعطاف پذیر بایدپرگردد.

25-درزانبساط راباید درجایی قرارداد که تنش های برشی در آنجا حداقل باشد .

26- دراجرای بدنه بندهای ملاتی باید دقت کرد که ملات بطور کامل بین اجزاء سنگی قرارگیرد وبین آنها را کاملا پر نماید .

27- سازه های گابیونی درمحلهایی احداث میگردد که نشست نسبی در پی قابل توجه باشد که سازه های صلب توان قبول این نشستها را نداشته باشد .

28- درعملیات کنترل فرسایش وکنترل گالی ، ازچکدمهای خشکه چین درصورتی میتوان استفاده کرد که مساحت حوزه آبخیز بالاآن حداکثر دوهکتار وطول گالی حداکثر 100متر باشد .

29-عمرمفید چکد مهای احداثی برای اصلاح گالیها بین 3تا7 سال میباشد وباید قبل از اتمام این مدت برای عملیات بیولوژیک برنامه ریزی کرد.

30- درهنگام طراحی سازه های پله کانی جهت مقابله با فرسایش وکنترل گالی باید محل اولین چکدم دریک مکان پایدار همانند یک بیرون زدگی سنگی ، نقطه اتصال گالی به جاده یارودخانه اصلی ویا مخازن دیگر انتخاب گردد.

31- در اجرای سازه های صلب مانند سازه های سنگی ملاتی پی کنی راباید تا به رسیدن به یک بستر غیر قابل نفوذ ادامه دهیم ، درصورتی که بستر غیر قابل نفوذ غیر قابل دسترس باشد باید پی را حداقل به عمق یک مترکند وسپس روی آن یک لایه بتن مسلح به ضخامت 20 سانتی متر اجرا نمود

32- درطراحی سازه های پلکانی باید به این نکته توجه داشت که تعداد بیشتر چکدمهای با ارتفاع کمتر

نسبت به تعداد کمتر چکدمها با ارتفاع بیشتر ارجحیت دارد ودرنهایت شیب تعدیل یافته یکنواخت تر  خواهد بود .

33- محاسبات هیدرولیکی سریزها درصورتی قابل قبول است که دبی محاسبه شده ازفرمول ظرفیت سرریز، حداقل مساوی یابزرگتر ازدبی طرح باشد.

34-دراجرای سریزها باید دقت گرددکه سریزها بایدعمودبرمحورآبراهه احداث گردد. عدم رعایت این نکته باعث بروزفرسایش درپایین دست وعد م تقارن بارگذاری روی سرریز میگردد.

35- جهت عبور یکنواخت جریان وجلوگیری ازعدم تقارن دربارگذاری روی تاج سرریز ، ضروری است که تاج سریز کاملا ترازباشد.

36-درسرریزهای ملاتی وگابیونی ازمقطع مستطیلی اجتناب گردد،مقطع خوب ازلحاظ هیدرولیکی ،مقطع ذوزنقه میباشد . ودربندهای خشکه چین مقطع ملالی شکل توصیه میگردد.

37- تامین ارتفاع آزاد ( free board)  به اندازه حداقل 30 سانتی متر جهت چکدمهای پلکانی ضروری است .

51- چکدمها باید درپی وکناره ها (تاسطح تاج) باید بخوبی بازمین اطراف قفل ومهار گردند درهرحال طول این مهاری نباید کمترازنیم مترباشد ودرموردچکدمهای ملاتی طول مهاری حداقل یک متراست .

52- رقوم تکیه گاهها درچکدمهای گابیونی وملاتی باید حداقل 40 سانتی متر از رقوم تمام شده لبه بالایی سرریز باشد .

53- درسریزهای پلکانی همواره باید طول پی را بزرگتر از طول سرریز درنظرگرفت عدم توجه به این نکته باعث آب شستگی پی وناپایداری سازه میگردد.

54- دراجرای عملیات پی کنی باید ابتدا محل پی را از خاکهای نباتی ومواد آلی پاک کرد وسطح آنرا به اندازه کافی مسطح وتمیز کرد.

55- درصورت عدم تسطیح وتراز نمودن پی ، وزن سازه به دو مولفه افقی وعمودی تجزیه خواهد شد که فقط مولفه عمودی به صورت نیروی مقاوم عمل خواهد کرد ومولفه افقی که میزان آن wcos o  خواهد بود به عنوان نیروی محرک وواژگون کننده عمل خواهد کرد.

- عمق پی درچکدمهای احداثی باید بیشتر ازعمق آب شستگی درپایاب سرریز باشد .

- درمورد چکدمهای وزنی که روی زمین های سنگی ویا آبرفت های تازه احداث میگردند ، میزان بار وارده به پی نباید از5kg/cm2 تجاوز نماید .

- عمق پی درسازه های گابیونی باید اندازه نصف ارتفاع موثربند باشد به عبارت دیگر1 /3 ازارتفاع کل سازه باید درداخل پی قرارگیرد.

- درهنگام اجرای چکدمهای گابیونی برای جلوگیری ازتغییر شکلهای عرضی (شکم دادن)سازه ، ابتدا باید 1 / 3 ارتفاع سبدها راباسنگ پرکنیم وسپس دوسیم به طورضربدری درصفحه افق به جداره سبد وصل کنیم واین کار رادرهر 1 / 3 ارتفاع تکرار کنیم .

60 – جهت افزایش پایداری ویکپارچگی توریسنگها ، باید واحدهای مجزای توریسنگ رابا سیم های گالوانیزه به یکدیگر متصل نمائیم ، قطر این سیم ها حداکثر باید برابر قطر سیم های تشکیل دهنده توریسنگ باشد . ومقدار این سیم ها جهت دوخت حدودا پنج درصد کل وزن گابیون است .

- شکل دیواره پایاب سازه های گابیونی به یکی از سه نوع قائم ،پلکانی وشیبدار درنظر گرفته میشود که انتخاب یکی از آنها باتوجه به شرایط بستر ، شرایط جریان ورسوب میباشد .

- سازه های گابیونی با پله کانها درپایاب درمواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که دبی جریان و نیز بار رسوبی جریان ناچیز باشد ونیز بستر ازفرسایش پذیری بالایی برخوردارباشد .

- سازه گابیونی با پایاب شیبدار درمواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که آبراهه دارای دبی بالا ، باررسوبی کم وبستر آبراهه توان باربری کمی داشته باشد ، پس ازاجرا نیز باید روی این شیب با پوشش بتنی محافظت گردد.

- درصورت طراحی واجرای بندهای ملاتی باپایاب شیبدار ، این شیب حداقل باید 20 % باشد .

- در طراحی ساز های سنگی ملاتی جهت کنترل سیل باید حداقل یک لوله تخلیه به قطر 20- 50 سانتی متر دربدنه بند تعبیه گردد ، توصیه میگردد قطر این لوله ها به اندازه ای باشد که قابلیت تخلیه بند را حداکثر در ظرف 72 ساعت داشته باشد .

- جهت کاهش فشار هیدروستاتیک دربالا دست سازه ها ی سنگی ملاتی باید سوراخ ها ی زهکش دربدنه بند تعبیه کرد.

- سوراخهای زهکش با قطر حداقل 10 سانتی متر وبافاصله افقی دومتر وفاصله عمودی یک متر دربدنه بندهای ملاتی تعبیه گردند .

- شیب طولی لوله های تخلیه وسوراخهای زهکش ازسراب ، به سمت پایاب باید حدود پنج درصد باشد .

- مسیر عبور لوله  تخلیه وسوراخهای زهکش باید به شکلی مناسب با ملات آماده گردند بطوریکه لوله ها کاملا درتماس با ملات باشند . درصورت لزوم این مسیر میتواند با روشهای مناسب تقویت گردد .

- درآبراهه هایی که باررسوبی چندانی نداشته باشند می توان پشت بندهای احداثی را با خاک حاصل ازپی کنی وتکیه گاهها پرنمود .

- اجرای پیش بند (Apron ) درپایاب سازه های پلکانی الزامی است ، تراز کف پیش بند باید در ترازی پایین تر از تراز طبیعی آبراهه حدودا پانزده سانتی متر اجرا گردد.

- طول پیش بند در آبراهه هایی که شیب آنها کمتر از 15 درصد میباشد 5/1 برابر ارتفاع سازه ودر آبراهه هایی که شیب آنها بیش از 15 درصد است 75/1 برابر ارتفاع سرریز خواهد بود.

- درانتهای پیش بند باید ازسازه های انتهایی (end  sill) استفاده کرد که حداقل پنج سانتی متر ازتراز کف رودخانه بلندتر میباشد .

- دربرخی مواقع میتوان جهت حفاظت پایاب چکدمها ازسریزهای ثانویه استفاده کرد که در فاصله مناسب در پایین دست چکدم اصلی احداث میگردد.د.

- در صورت استفاده ازسریزثانویه باید ازعدم تاثیر عمق پایاب  بردبی جریان سرریز اصلی اطمینان حاصل کرد ، وبا اتخاذ تمهیداتی ، عمق پایاب راکمتر از عمق بحرانی برروی سرریز ثانویه کرد.

- طراحی هرسازه آبی وچکدم ازدوبعد هیدرولیکی واستا تیکی باید مورد توجه قرارگیرد دربعد هیدرولیکی مسائل مربوط به عمق جریان دربالا دست وپایین وروی تاج سرریز وظرفیت گذر دهی سرریز باید مورد محاسبه قرار گیرند ودر بعد استاتیکی باید پایداری درمقابل لغزش وواژگونی سازه مورد توجه قرارگیرد .

- هر سازه آبی تحت تاثیر دو گونه نیرو قرار میگیرد 1- نیروهای محرک یا واژگونی 2- نیروهای مقاوم یا ایستابی ، نیروهای محرک شامل فشار هیدروستاتیک آب بالادست ، فشار فعال خاک ، نیروی زیر فشار ، ونیروهای مقاوم عبارتند از وزن سازه ، آب روی تاج سرریز وپله کانها ( در مورد سریز های با پله کان درجبهه سراب ، وزن خاک روی پله کانها ، نیروی هیدروستاتیک پایین دست ، فشار غیر فعال خاک درپایاب .

- درسازه های گابیونی ، وزن سازه دررقوم بالای پایاب با وزن مخصوص توریسنگ اشباع ودر قسمت های پایین تراز رقوم پایاب با وزن مخصوص مستغرق محاسبه میگردد.

- ساخت سازه های با ارتفاع بیش ازپنج متر نیاز به بررسیهای عمیق درخصوص پی ومسائل ویژه ژئوتکنیکی دارد.

- در سازه های سنگی ملاتی باارتفاع کمتر از دو متر ، عرض حداقل تاج باید 40 سانتی متر باشد وعرض پی باتوجه به ارتفاع وشکل پایاب محاسبه میگردد.

- ارتفاع مفید بندهای خشکه چین حداکثر یک متر و عمق پی آن حداقل نیم متر باید باشد .

- عرض تاج بندهای خشکه چین حداقل 70 سانتی متر وشیب پایاب آنها حداقل 30 درصد میباشد .

- عرض پی باتوجه به ارتفاع وشیب پایاب محاسبه میگردد. وسراب بندهای خشکه چین معمولا به شکل قائم اجرا میگردند.

- جهت محافظت از بندهای خشکه چین باید روی تاج این بندها را با یک روکش بتنی پوشاند .

- ارتفاع هرچکدم علاوه بر محدودیت های مورد اشاره درخصوص هر نوع ازآنها ،بستگی به هدف سازه وملاحظات اقتصادی دارد ونباید به اندازه ای باشد که اراضی حاشیه را تحت تاثیر قرار دهد.